KATALOG VÝROBKŮ

ETA

Značka BRAVOLL® byla založena 2. října 1992  v Žirovnici  na Vysočině. Její název  vznikl ze zkratky svých zakladatelů: BRA (tři) VO (ráčkové) L (uboš) a L (ibor). Od 1. 9. 2012  je společnost členem mezinárodní  skupiny ITW divize Construction Products. V roce 2014 firma fúzovala s dalšími jednotkami ITW Construction Products v České republice a přejmenovala se na ITW Befestigungssysteme.  Výrobky se stále prodávají pod zavedenou značkou BRAVOLL®.

ITW (Illinois Tool Works) je společností s  téměř  100  letou zkušeností v  navrhování, vývoji a výrobě různých produktů. Patří mezi ně upevňovací součástky, zařízení a systémy, které jsou dodávány zákazníkům po celém světě. Osvědčené strategie a produktové inovace umožňují pronikat na nové trhy a do nových průmyslových odvětví. Pořizovatelé  v rámci podniků zlepšují nabídky svým zákazníkům, a tím poskytují základ pro pokračující růst své organizace.

Globalizace

ITW je nadnárodní skupina, které zaměstnává cca 58.000 lidí v 57 zemích.  To spolu s více než 5.000

různých produktových řad znamená, že ITW má dobrou pozici k výzvám dnešního  globálního trhu.

Diverzifikace

Celkový  úspěch  pochází z  kolektivních  výsledků na  mnoha různých trzích,  převážně stavebnictví,

automobilového  a  potravinářského průmyslu. Tato  kombinace zajišťuje stabilitu příjmů v  průběhu hospodářských výkyvů a pomáhá minimalizovat dopady pro jednotlivé země.

Inovace

Po téměř století je ITW na čele inovací. ITW je držitelem  více jak 16.000 patentů napříč segmenty jako

jsou Automotive, Construction Products, Food Equipment, Polymers & Fluids  či Specialty Products, což

dává ITW dobrou pozici čelit výzvám dnešního  globálního trhu.

Akvizice

Zkušenosti spolu s poznatky nashromážděné z partnerství se zákazníky pomáhají řídit akviziční procesy.

ITW hodnotí a nakonec kupuje firmy s produkty, které umožní překonání očekávání svých zákazníků.

OBSAH

Zkušení partneři

Při testování a vývoji  produktů sázíme v  ITW na

osvědčenou spolupráci s  renomovanými  partnery ze stavebnictví a průmyslu, spolků a institucí.

Centrální sklad

Zboží pro Vás máme připravené  v centrálním  skladě

v  Pelhřimově. Moderní technologie nám pomáhají pro Vás  zajistit rychlé a nekomplikované  dodávky. Toto moderní skladovací centrum zajišťuje včasnou dodávku našeho  zboží pro  Českou a  Slovenskou republiku, dále pak pro vybrané země střední Evropy.

Péče o zákazníky a zákaznický servis

Máte-li  jakékoli otázky  týkající se   společnosti

a nebo produktů  ITW Bravoll, neváhejte  kontaktovat náš  Zákaznický  servis.  Ten  Vám   je  k  dispozici každý pracovní den v  době od 8.00  – 17.00  hod na tel. čísle +420 565 428 603 a 323 202 202.

STANOVENÍ  DÉLKY KOTVY	4

PŘEHLED PRODUKTŮ	5

PTH - S	6

PTH - SX	8

PTH - KZ	10

PTH - X	12

PŘÍSLUŠENSTVÍ 	14

TIT 60/5 - 20, TIT 60/5 	16

CB	18

Tahové zkoušky

Nabízíme  provedení  tahové zkoušky  –  stanovení

potřebné nosnosti základového materiálu, a určení vhodného použití kotvení. Zkouška je prováděna přímo  v místě Vaší stavby – více na www.bravoll.cz.

ITW Befestigungssysteme GmbH

Modletice 140 (Areál United Brands)

251 01 Říčany

tel.: +420 323 202 202  | +420 565 428 603 e-mail: prodej@bravoll.cz

4

ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ POMOCÍ ROTAČNÍHO PŘIPRAVKU

• Je určen pro zápustnou montáž šroubovaných hmoždinek BRAVOLL PTH-S a BRAVOLL PTH-SX v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

• Možnost uchycení stopky HSS i SDS+

• Možnost výměny nerezové řezné korunky a bitu T30.

• Certifikovaná zápustná montáž ČSN EN ISO/IEC 17025/2005

OK

STOP

MATERIÁL

5

PROFESIONÁLNÍ VOLBA – UPEVŇOVACÍ TECHNIKA PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

|  |  | PTH-S ETA | PTH-SX ETA | PTH-KZ ETA | PTH-X ETA | TIT ETA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÉ ÚDAJE PODKLADOVÉ MATERIÁLY IZOLAČNÍ | Pevný izolační materiál - EPS | • | • | • | • | • |
|  | Pružný izolační materiál - MW | • (s přídavným talířem) |  | • (s přídavným talířem) |  | • (s přídavným talířem) |
|  | Beton | • | • | • | • |  |
|  | Plná cihla | • | • | • | • |  |
|  | Dutá cihla | • | • | • | • |  |
|  | Lehčený beton | • | • | • | • |  |
|  | Pórovitý beton | • | • |  |  |  |
|  | Dřevo / Ocelový profil |  |  |  |  | • |
|  | Kvalitativní třída A dle TP z CZB pro skupiny podkladových materiálů dle ETAG 014 | A, B, C | A, B, C | A, B |  |  |
|  | Tloušťka izolačního materiálu | 60 – 320 | 90 – 210 | 40 – 280 | 100– 260 | 40 – 160 |
|  | Průměr vrtání | 8 | 8 | 8 | 8 | Bez vrtání |
|  | Kotevní hloubka (A, B, C, D / E) | 25 / 65 | 35 / 55 | 25 | 35 | – |
|  | Způsob montáže | Šroubovací | Šroubovací | Zatloukací | Zatloukací | Šroubovací |
|  | Rozpěrné prvky | Kovový šroub | Plastový šroub | Kovový trn | Plastový trn | Kovový šroub |
|  | Bodový činitel prostupu tepla χ (W/K) | 0,002 W/K | 0,000 W/K | 0,002 W/K | 0,000 W/K |  |
|  | Tuhost talířku (kN / mm) | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
|  | Evropské technické schválení ETA | 08/0267 | 10/0028 | 05/0055 | 13/0951 |  |

6

PTH - S

Šroubovací hmoždinka s  ocelovým šroubem  pro  kotvení pěnového polystyrenu (EPS) a izolačních materiálů  z minerální vlny (MW)  do vnějších izolačních systémů (ETICS). Možnost zápustné i povrchové montáže.

VLASTNOSTI

» Kvalitativní třída A dle TP z CZB pro kategorii A, B, C.

» Upevnění izolačních materiálů o silné tloušťce, zvláště vhodná při renovaci pro upevnění nové vrstvy izolačního materiálu na vrstvu starou.

» Šroub z galvanizované oceli s plastovou hlavou pro omezení  vzniku tepelných  mostů.

» Bodový činitel prostupu tepla χ = 0,002  W/K při povrchové montáži.

» Bodový činitel prostupu tepla χ = 0,0016 W/K při zápustné montáži.

» Předmontovaná hmoždinka, průměr talíře kotvy 60 mm, hlava Torx T30.

» Vysoká únosnost v betonu (150 kg) a v duté cihle (75 kg).

» Malá kotevní hloubka (25 mm), průměr vrtání 8 mm ->

úspora času.

» Možnost zápustné i povrchové montáže s použitím montážního přípravku MPS pro XPS,PIR. Certifikovaná zápustná montáž pomocí přípravku ZPR.

» U izolačních materiálů z MW lze použít v kombinaci s rozšiřujícími  talíři IT PTH 90/140  a ZT 100.

ZPŮSOB MONTÁŽE

» Montáž skrz izolační materiál.

» Montáž zašroubováním pomocí elektrického šroubováku a montážního přípravku MPS nebo ZPR.

» Rozšiřující talířek ZT 100 pro zápustnou montáž

hmoždinky do minerální vlny.

» Hmoždinka překrytá izolační zátkou.  K dispozici jsou tři izolační zátky v provedení  EPS bílý/šedý nebo minerální vlna.

Certifikovaná zápustná montáž

pomocí přípravku ZPR

nebo ZPR SDS.

Povrchová montáž pomocí

přípravku MPS.

KATEGORIE PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ DLE ETAG:

ETA

A Beton B Plná cihla C Děrovaná cihla D Lehčený beton E Pórobeton

ETA 18/1102

7

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Obj. č. Průměr Délka položky Označení vrtání hmoždinky (mm) (mm) | Průměr Tloušťka talíře Kotevní izolačního kotvy hloubka materiálu (mm) (mm)* (mm) | Hloubka Množství vrtání v balení EAN (mm) |
| --- | --- | --- |
| 054870 PTH-S_8_95_60_BOX_200 8 95 60 25 / 65 60 40 / 80 200 3439510548707 |  |  |
| 054871 PTH-S_8_115_80_BOX_200 8 115 60 25 / 65 80 40 / 80 200 3439510548714 |  |  |
| 054872 PTH-S_8_135_100_BOX_200 8 135 60 25 / 65 100 40 / 80 200 3439510548721 |  |  |
| 054873 PTH-S_8_155_120_BOX_200 8 155 60 25 / 65 120 40 / 80 200 3439510548738 |  |  |
| 054874 PTH-S_8_175_140_BOX_100 8 175 60 25 / 65 140 40 / 80 100 3439510548745 |  |  |
| 054875 PTH-S_8_195_160_BOX_100 8 195 60 25 / 65 160 40 / 80 100 3439510548752 |  |  |
| 054876 PTH-S_8_215_180_BOX_100 8 215 60 25 / 65 180 40 / 80 100 3439510548769 |  |  |
| 054877 PTH-S_8_235_200_BOX_100 8 235 60 25 / 65 200 40 / 80 100 3439510548776 |  |  |
| 054878 PTH-S_8_255_220_BOX_100 8 255 60 25 / 65 220 40 / 80 100 3439510548783 |  |  |
| 054879 PTH-S_8_275_240_BOX_100 8 275 60 25 / 65 240 40 / 80 100 3439510548790 |  |  |
| 054880 PTH-S_8_295_260_BOX_100 8 295 60 25 / 65 260 40 / 80 100 3439510548806 |  |  |
| 054881 PTH-S_8_315_280_BOX_100 8 315 60 25 / 65 280 40 / 80 100 3439510548813 |  |  |
| 054882 PTH-S_8_335_300_BOX_100 8 335 60 25 / 65 300 40 / 80 100 3439510548820 |  |  |
| 054883 PTH-S_8_355_320_BOX_100 8 355 60 25 / 65 320 40 / 80 100 3439510548837 |  |  |

* hloubka kotvení pro materiály  A - beton / E - pórobeton

CHARAKTERISTICKÁ ÚNOSNOST

Podkladní materiál	Charakteristická únosnost Nrk (kN) pro montáž

povrchovou i zápustnou

Beton C 12/15  - C 50/60  dle EN 206-1 	1,5

Plná pálená cihla dle EN 771-1 	1,5

Vápencopísková cihla dle EN 771- 2 	1,2

Dutinová tvárnice z lehčeného betonu EN 771- 3 	1,5

Lehčený beton s pórovitým kamenivem dle EN 1520 (LAC) 	1,0

Děrovaná cihla s hliněným střepem dle EN 771-1 	0,75

Vertikálně děrovaná  cihla s hliněným střepem dle ÖNORM B6124 	1,0

Pórobeton P2-400 (pro hef = 65) dle EN 771- 4 	0,6

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK ZPR BOX 1 obj. č. 078137

ZT 100 BOX 100 obj. č. 054957

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK MPS BOX 1 obj. č. 054901

IT PTH  90 BOX 200 obj. č. 057655

IZ EPS  BÍLÁ BOX 100 obj. č. 054897

IZ EPS  ŠEDÁ BOX 100 obj. č. 054898

IZ EPS MW BOX 100 obj. č. 054899

8

PTH - SX

Šroubovací hmoždinka s  plastovým šroubem  pro  kotvení pěnového polystyrenu (EPS) do vnějších izolačních systémů (ETICS). Možnost  zápustné i povrchové montáže.

VLASTNOSTI

» Kvalitativní třída A dle TP z CZB pro kategorii A, B, C.

» Jednoduché a rychlé upevnění skrz izolaci.

» Hmoždinka s vysokou únosností při montáži do dutých materiálů.

» Rozpěrná  zóna hmoždinky pro dosažení maximální

přídržné síly.

» Polyamidový šroub vyztužený skleněným vláknem brání

vzniku tepelného mostu.

» Bodový činitel prostupu tepla χ  = 0,000  W/K.

» Předmontovaná hmoždinka, průměr talíře kotvy 60 mm, Torx T30.

» Vysoká únosnost v betonu (120 kg) a v duté cihle (60 kg).

» Malá kotevní hloubka (35 mm), průměr vrtání 8 mm ->

úspora času.

» Možnost zápustné i povrchové montáže s použitím montážního přípravku MPS pro XPS,PIR . Certifikovaná zápustná montáž pomocí přípravku ZPR.

ZPŮSOB MONTÁŽE

» Montáž skrz izolační materiál.

» Montáž zašroubováním pomocí elektrického šroubováku a montážního přípravku MPS nebo ZPR.

» Hmoždinka ručně překrytá zátkou.  K dispozici jsou zátky v provedení  bílý EPS / šedý EPS.

Certifikovaná zápustná montáž

pomocí přípravku ZPR

nebo ZPR SDS.

Povrchová montáž pomocí

přípravku MPS.

KATEGORIE PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ DLE ETAG:

ETA

A Beton B Plná cihla C Děrovaná cihla D Lehčený beton E Pórobeton

ETA 18/1101

9

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Obj. č. Průměr Délka položky Označení vrtání hmoždinky (mm) (mm) | Průměr Tloušťka talíře Kotevní izolačního kotvy hloubka materiálu (mm) (mm) (mm) | Hloubka Množství vrtání v balení EAN (mm) |
| --- | --- | --- |
| 054890 PTH-SX_8_135_90_BOX_200 8 135 60 35 / 55 90 50 / 70 200 3439510548905 |  |  |
| 054891 PTH-SX_8_155_110_BOX_200 8 155 60 35 / 55 110 50 / 70 200 3439510548912 |  |  |
| 054892 PTH-SX_8_175_130_BOX_100 8 175 60 35 / 55 130 50 / 70 100 3439510548929 |  |  |
| 054893 PTH-SX_8_195_150_BOX_100 8 195 60 35 / 55 150 50 / 70 100 3439510548936 |  |  |
| 054894 PTH-SX_8_215_170_BOX_100 8 215 60 35 / 55 170 50 / 70 100 3439510548943 |  |  |
| 054895 PTH-SX_8_235_190_BOX_100 8 235 60 35 / 55 190 50 / 70 100 3439510548950 |  |  |
| 054896 PTH-SX_8_255_210_BOX_100 8 255 60 35 / 55 210 50 / 70 100 3439510548967 |  |  |

CHARAKTERISTICKÁ ÚNOSNOST

Podkladní materiál

Charakteristická únosnost Nrk (kN) pro montáž

povrchovou	zápustnou

Beton C 12/15  - C 50/60  dle EN 206-1 	1,2 	1,5

Plná pálená cihla dle EN 771-1 	1,2 	1,5

Vápencopísková cihla dle EN 771- 2 	1,2 	1,5

Vertikálně děrovaná  cihla s hliněným střepem dle EN 771-1 	0,6 	0,9

Vertikálně děrovaná  cihla s hliněným střepem dle ÖNORM B 6124 	0,9 	0,9

Dutá tvárnice z lehčeného betonu podle EN 1520 	1,2 	1,5

Tvárnice z lehčeného betonu LAC podle EN 1520 	0,9 	1,5

Pórobeton P2-400 (pro hef = 65) dle EN 771- 4 	0,5 	0,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK ZPR BOX 1 obj. č. 078137

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK MPS BOX 1 obj. č. 054901

IZ EPS  BÍLÁ BOX 100 obj. č. 054897

IZ EPS  ŠEDÁ BOX 100 obj. č. 054898

IT PTH  90 BOX 200 obj. č. 057655

10

PTH - KZ

Zatloukací hmoždinka s  trnem  z  galvanizované  oceli pro kotvení  pěnového polystyrenu (EPS) a izolačních  materiálů z minerální vlny (MW) do vnějších izolačních systémů (ETICS).

VLASTNOSTI

» Kvalitativní třída A dle TP z CZB pro kategorii A, B.

» Jednoduché a rychlé upevnění skrz izolaci.

» Tělo hmoždinky je vyrobeno z polypropylenu.

» Trn z galvanizované oceli, plastová hlava pro omezení

vzniku tepelných  mostů.

» Bodový činitel prostupu tepla χ = 0,002  W/K.

» Předmontovaná hmoždinka, průměr talíře kotvy 60 mm.

» Vysoká únosnost v betonu (90 kg) a v duté cihle (50 kg).

» Malá kotevní hloubka (25 mm), průměr vrtání 8 mm ->

úspora času pro koncového uživatele.

» U izolačních materiálů z MW lze použít v kombinaci s přídavným talířem IT PTH  90 a IT PTH  140.

ZPŮSOB MONTÁŽE

» Montáž skrz izolační materiál.

» Rozpěrný trn se zatluče kladivem (2 – 3 rány).

» Kotevní hloubka 25 mm.

KATEGORIE PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ DLE ETAG:

ETA

A Beton B Plná cihla C Děrovaná cihla D Lehčený beton

ETA 18/1103

11

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Obj. č. Průměr Délka položky Označení vrtání hmoždinky (mm) (mm) | Průměr Tloušťka talíře Kotevní izolačního kotvy hloubka materiálu (mm) (mm) (mm) | Hloubka Množství vrtání v balení EAN (mm) |
| --- | --- | --- |
| 054904 PTH-KZ_8_75_40_BOX_200 8 75 60 25 40 40 200 3439510549049 |  |  |
| 054905 PTH-KZ_8_95_60_BOX_200 8 95 60 25 60 40 200 3439510549056 |  |  |
| 054906 PTH-KZ_8_115_80_BOX_200 8 115 60 25 80 40 200 3439510549063 |  |  |
| 054907 PTH-KZ_8_135_100_BOX_200 8 135 60 25 100 40 200 3439510549070 |  |  |
| 054908 PTH-KZ_8_155_120_BOX_200 8 155 60 25 120 40 200 3439510549087 |  |  |
| 054909 PTH-KZ_8_175_140_BOX_100 8 175 60 25 140 40 100 3439510549094 |  |  |
| 054910 PTH-KZ_8_195_160_BOX_100 8 195 60 25 160 40 100 3439510549100 |  |  |
| 054911 PTH-KZ_8_215_180_BOX_100 8 215 60 25 180 40 100 3439510549117 |  |  |
| 054912 PTH-KZ_8_235_200_BOX_100 8 235 60 25 200 40 100 3439510549124 |  |  |
| 054913 PTH-KZ_8_255_220_BOX_100 8 255 60 25 220 40 100 3439510549131 |  |  |
| 054914 PTH-KZ_8_275_240_BOX_100 8 275 60 25 240 40 100 3439510549148 |  |  |
| 054915 PTH-KZ_8_295_260_BOX_100 8 295 60 25 260 40 100 3439510549155 |  |  |

CHARAKTERISTICKÁ ÚNOSNOST

| Podkladní materiál | Charakteristická únosnost Nrk (kN) |
| --- | --- |
| Beton C 12/15 podle EN 206-1 | 0,7 |
| Beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 | 0,9 |
| Plná pálená cihla podle EN 771-1 | 0,9 |
| Vápencopísková cihla podle EN 771- 2 | 0,9 |
| Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem podle EN 771-1 | 0,3 |
| Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem podle ÖNORM B 6124 | 0,5 |
| Dutá tvárnice z lehčeného betonu podle EN 1520 | 0,9 |
| Tvárnice z lehčeného betonu LAC podle EN 1520 | 0,9 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IT PTH  90 BOX 200 obj. č. 057655

IT PTH  140 BOX 100 obj. č. 057655

12

PTH - X

Zatloukací hmoždinka s  polyamidovým  trnem  pro  kotvení pěnového polystyrenu (EPS) do vnějších izolačních systémů (ETICS).

VLASTNOSTI

» Jednoduché a rychlé upevnění skrz izolaci.

» Deformační zóna pod talířem pro bezchybnou montáž

hmoždinky do izolantu.

» Tělo hmoždinky je vyrobeno z polypropylenu.

» Trn je vyroben z polyamidu, aby se zabránilo  vzniku tepelného mostu.

» Bodový činitel prostupu tepla χ = 0,000  W/K.

» Předmontovaná hmoždinka, průměr talíře kotvy 60 mm.

» Vysoká únosnost v betonu (75 kg) a v duté cihle (50 kg).

» Malá kotevní hloubka (35 mm), průměr vrtání 8 mm ->

úspora času pro koncového uživatele.

ZPŮSOB MONTÁŽE

» Montáž přes izolační materiál.

» Rozpěrný trn se zatluče kladivem (3 – 4 rány).

» Kotevní hloubka 35 mm.

KATEGORIE PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ DLE ETAG:

ETA

A Beton B Plná cihla C Děrovaná cihla D Lehčený beton

ETA 18/1085

13

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Obj. č. Průměr Délka položky Označení vrtání hmoždinky (mm) (mm) | Průměr Tloušťka talíře Kotevní izolačního kotvy hloubka materiálu (mm) (mm) (mm) | Hloubka Množství vrtání v balení EAN (mm) |
| --- | --- | --- |
| 078090 PTH-X_8_115_70_BOX_200 8 115 60 35 70 50 200 3439510780909 |  |  |
| 054827 PTH-X_8_135_90_BOX_200 8 135 60 35 90 50 200 3439510548271 |  |  |
| 054828 PTH-X_8_155_110_BOX_200 8 155 60 35 110 50 200 3439510548288 |  |  |
| 054829 PTH-X_8_175_130_BOX_100 8 175 60 35 130 50 100 3439510548295 |  |  |
| 054831 PTH-X_8_195_150-BOX_100 8 195 60 35 150 50 100 3439510548318 |  |  |
| 054832 PTH-X_8_215_170_BOX_100 8 215 60 35 170 50 100 3439510548325 |  |  |
| 054833 PTH-X_8_235_190_BOX_100 8 235 60 35 190 50 100 3439510548332 |  |  |

CHARAKTERISTICKÁ ÚNOSNOST

| Podkladní materiál | Charakteristická únosnost Nrk (kN) |
| --- | --- |
| Beton C 12/15 podle EN 206-1 | 0,7 |
| Beton C 16/20 - C 50/60 podle EN 206-1 | 0,9 |
| Plná pálená cihla podle EN 771-1 | 0,9 |
| Vápencopísková cihla podle EN 771- 2 | 0,9 |
| Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem podle EN 771-1 | 0,3 |
| Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem podle ÖNORM B 6124 | 0,5 |
| Dutá tvárnice z lehčeného betonu podle EN 1520 | 0,9 |
| Tvárnice z lehčeného betonu LAC podle EN 1520 | 0,9 |

14

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY PRO PTH - S, PTH - SX

Obj. č.

položky	Obrázek	Označení	Popis

Množství

v balení

100

054957	ZT 100 	Zápustný talíř ZT 100 pro zápustnou montáž PTH - S.

054901	MPS

078153	ZPR

Montážní přípravek MPS vhodný pro montáž

hmoždinek PTH - S, PTH - SX. Používá se

s HDI elektrickým šroubovákem. Určeno pro	1 povrchovou montáž nebo zápustnou montáž

při frézování izolantu

Montážní přípravek ZPR vhodný pro montáž

hmoždinek PTH - S, PTH - SX. Používá se

s HDI elektrickým šroubovákem. Určeno pro	1

certifikovanou zápustnou montáž.

078136

054902

Náhradní

korunka k ZPR

Náhradní

bit k

MPS a ZPR

Určeno pro ZPR.	1

Určeno pro MPS a ZPR.	1

054903	Fréza

na izolant

Určeno pro zátky/izolant EPS - průměr 65mm. 	1

15

IZOLAČNÍ ZÁTKY

Obj.č.

položky	Obrázek	Označení	Popis

Množství

v balení

054897	IZ EPS bílá

054898	     IZ EPS šedá

054899	          IZ MW

078131		IZ EPS DALMATIN

Izolační zátky z bílého EPS pro zápustnou montáž hmoždinek PTH - S, PTH - SX. Průměr zátky je 65mm.

Izolační zátky z šedého EPS pro zápustnou montáž hmoždinek PTH - S, PTH - SX. Průměr zátky je 65mm.

Izolační zátky z minerální  vlny pro zápustnou montáž hmoždinek PTH - S.

Průměr zátky je 65mm.

Izolační zátka DALMATIN pro zápustnou montáž hmoždinek PTH - S, PTH - SX. Průměr zátky je 65mm.

100

100

100

100

PŘÍDAVNÉ TALÍŘE PRO PRUŽNÉ IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Obj. č.

položky	Obrázek	Označení	Popis

Množství

v balení

200

057655	IT PTH  90 	Plastový přídavný talíř IT PTH

o průměru 90 mm.

100

054929	IT PTH  140 	Plastový přídavný talíř IT PTH  o průměru

140 mm.

16

TIT 60/5 - 20, TIT 60/5

Izolační hmoždinka  na dřevěné nebo ocelové podklady  pro upevnění izolačních  materiálů typu polystyren (EPS) nebo minerální vlna (MW).

VLASTNOSTI

» Hmoždinka tvořená plastovou talířovou podložkou

a samořezným šroubem pro upevnění do dřevěného nebo

ocelového podkladu o tloušťce ≤ 0,88 mm.

» Možná přímá montáž bez předvrtání do většiny základních materiálů.

» Šroub odolný vůči korozi (15 cyklů Kesternicha), hlava Torx T25.

» Bodový činitel prostupu tepla χ = 0,002  W/K.

» Průměr talíře kotvy 60 mm.

» Kotevní hloubka 20 - 30 mm.

» Možnost montáže s přídavnými  talíři IT PTH 90 a IT PTH  140.

» Upevnění izolačních materiálů o tloušťce 40 až 160 mm.

ZPŮSOB MONTÁŽE

» Upevnění zašroubováním do podkladového materiálu.

» Samořezný šroub umožňuje přímou montáž bez předběžného vrtání otvoru.

» Kotevní hloubka 20 mm.

KATEGORIE PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ:

A Dřevo B Ocelový profil (tl. ≤ 0,88 mm)

17

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Obj. č. položky Označení | Průměr Minimální Tloušťka kotevní izolačního Množství talíře kotvy hloubka materiálu v balení (mm) (mm) (mm) | EAN |
| --- | --- | --- |
| 012601 ISOWOOD_TIT_60/5-20_D60_60_BOX_400 60 35 60 400 3439510126011 |  |  |
| 012602 ISOWOOD_TIT_60/5_BOX_800 60 35 60 800 3439510126028 |  |  |
| 054856 ISOWOOD_40_BOX_200 60 35 20 200 3439510548561 |  |  |
| 054857 ISOWOOD_60_BOX_200 60 35 40 200 3439510548578 |  |  |
| 054858 ISOWOOD_80_BOX_200 60 35 60 200 3439510548585 |  |  |
| 054859 ISOWOOD_100_BOX_200 60 35 80 200 3439510548592 |  |  |
| 054861 ISOWOOD_120_BOX_200 60 35 100 200 3439510548615 |  |  |

Únosnost talířku	1,18 kN

Tuhost talířku	0,3 kN / mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IT PTH  90 BOX 200 obj. č. 057655

IT PTH  140 BOX 100 obj. č. 057655

18

CB KOTVA

Kotva pro měkké a polotuhé izolační desky.

VLASTNOSTI

» Izolační kotva dokonale vhodná pro minerální vlnu.

» Vyrobeno z polypropylenu pro teploty od -30 °C do + 80 °C.

» Až 50 kg zatížení do betonu.

» Snadná instalace izolačního materiálu.

» 90 mm hlava.

» Kategorie použití: beton, cihla a pórobeton.

» Až do izolace o tloušťce 220 mm.

ZPŮSOB MONTÁŽE

» Upevnění zašroubováním do izolačního materiálu.

» Kotevní hloubka 20 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obj. č.

položky	Označení

Průměr talíře kotvy (mm)

Minimální kotevní hloubka (mm)

Tloušťka izolačního materiálu (mm)

Hloubka vrtání (mm)

Množství

v balení

054864 	CB_140_BOX_100	90 	20 	140 	50 	100

054865 	CB_160_BOX_100	90 	20 	160 	50 	100

054866 	CB_180_BOX_100	90 	20 	180 	50 	100

054867 	CB_200_BOX_100	90 	20 	200 	50 	100

054868 	CB_220_BOX_100	90 	20 	220 	50 	100

KATEGORIE PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ:

A Beton B Plná cihla C Děrovaná cihla D Lehčený beton E Pórobeton

19

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK ZPR, ZPR SDS

Rotační montážní přípravek ZPR pro  montáž šroubových talířových kotev  v   kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

VLASTNOSTI

» Certifikovaná zápustná montáž

ČSN EN ISO/IEC 17025/2005

» Čistota při aplikaci - bez odpadu EPS, MW.

» Přesné a stejnoměrné zapuštění  talířku kotvy do izolantu - prevence vzniku nežádoucích efektů na fasádě.

» Nízká hmotnost přípravku.

» Jednoduché použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Upínací bit Unašeč ZPR Unašeč ZPR SDS Materiál | TORX® T30 |
| --- | --- |
|  | šestihran 10 mm |
|  | SDS-plus |
|  | Hliník, ocel |

OK

STOP

Obj. č. Množství položky Produkt v balení

078136 ZPR 1

078153 ZPR SDS+ 1

078136 Náhradní korunka k ZPR 1

054902 BIT náhradní k MPS, ZPS a ZPR 1

20

STANOVENÍ DÉLKY KOTVY

Navrhování a použití mechanického  upevnění pro spojení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) řeší ČSN

73 2902  z dubna 2011.  Podle této normy se pro upevnění  ETICS smějí použít pouze mechanické upevňovací prostředky s ověřenými vlastnostmi, zajišťujícími spolehlivost  upevnění  v rozsahu jimi dotčených základních požadavků na stavby podle postupů ETAG  014  –  jinými  slovy řečeno, hmoždinky  s  platným certifikátem ETA (Evropské   technické schválení, resp. posouzení) nebo STO (Stavební technické  osvědčení) s uvedením odpovídajících vlastností. Jejich počet a rozmístění vychází z podmínek a výsledků  zkoušek a výpočtů souvisejících se  zajištěním stability systému v  konstrukci. Návrh a posouzení mechanického upevnění ETICS má být potom součástí stavební dokumentace  podle ČSN 73 2901.

Je třeba si uvědomit, zda kotvíme izolant, například polystyren, na zcela nově postavenou  obvodovou zeď, nebo na již stávající omítnutou obvodovou zeď, tj. dodatečné zateplení. U  dodatečného zateplení je třeba  zjistit, jaká je vrstva staré  omítky a zda je alespoň zhruba konstantní po celé ploše zdi. Pakliže je konstantní, je třeba zjistit z původní dokumentace domu z jakého materiálu je obvodová  zeď postavena. Případně pokud dokumentaci nevlastníme si tuto informaci zjistit. Tato informace také rozhoduje o délce a počtu talířové hmoždinky na metr čtverečný. Souhrnem je třeba zjistit tyto informace, které rozhodují o délce talířové hmoždinky: tloušťka desky izolantu (polystyren, vata), u dodatečného zateplení tloušťku vrstvy původní - stávající fasády, z čeho je postavena obvodová zeď.

Za předpokladu, že se jedná o polystyrenovou desku tloušťky 10 cm, dále cca 2 cm silnou vrstvu zdiva původní fasády z plné cihly, či u panelových domů, které se v dnešní době hromadně zateplují, betonový panel, je třeba počítat s délkou hmoždinky minimálně 16 až 18 cm délky, pokud chceme opravdu hmoždinky použít. Je třeba, aby se rozpínací část hmoždinky trnu rozpínala  v co nejpevnější části zdi.

La 	≥ 	hD  + hnom  + max a1  + max a2

L

h

h

a D nom

- délka kotvy

- tloušťka tepelné izolace

- minimální kotevní délka

kotvy v podkladním materiálu

1

max a

- tloušťka omítky

hnom

(kat.A,B,C,D)

max a  - tloušťka lepícího tmelu

2

+ tolerance na vyrovnání

nerovností povrchu fasády

hnom

(kat.E)

La

DOPORUČENÍ PRO INSTALACI KOTEV

Nutnost dodržet metody při vrtání otvorů (vrtání otvorů do zdiva z děrovaných cihel, vertikálně děrovaných cihel, porobetonu a do dutých tvárnic z lehčeného betonu (LAC) musí být bez pneumatického příklepu).

» Vrtaný otvor musí být vrtán doporučeným průměrem vrtáku pro daný typ kotvy a podkladu.

» Vrtaný otvor musí být umístěný mimo výztuž.

» Teplota během instalace kotvy a skladování musí být ≥ 0 oC.

» Nechráněné kotvy mohou být vystaveny přímému slunečnímu a UV záření  po dobu max. 6 týdnů.

21

CHYBY PŘI NÁVRHU A MONTÁŽI UPEVNĚNÍ ETICS

Chyby při návrhu mechanického upevnění

1) Nevhodně navržený typ kotvy: špatně navržený typ kotvy z hlediska určeného použití  v podkladním  materiálu, záměna dlouhé a krátké rozpěrné zóny, použití kotev s plastovým trnem do izolantů MW.

2) Nesprávně navržená délka kotvy: nezapočítání  vrstvy omítky, tolerance na vyrovnání a tloušťky lepícího tmelu při výpočtu délky kotvy. Nerespektování  skladby sendvičových konstrukcí panelových domů.

3) Nerespektování  podkladního materiálu: při návrhu upevnění  ETICS se vychází ze špatně určeného podkladního materiálu pro kotvení (děrované  zdivo, zdivo s dutinami, pórobeton, lehčený beton s nízkou pevností,  atd.).

4) Nerespektování  požadavku na podklad: při návrhu ETICS  jsou nesprávně vyhodnoceny  požadavky na podklad nebo se k požadavkům vůbec nepřihlíží (absence odtrhových zkoušek při stanovení únosnosti podkladu, především u rekonstrukcí).

5) Nesprávně navržený  kotevní plán: návrh upevnění nevychází ze statického výpočtu, navržený malý počet kotev na m2, nerespektování okrajových oblastí apod. Kotevní plány v mnohých případech  schází.

6) Neprovedení tahových zkoušek: u rekonstrukcí či nezkoušených typů podkladních materiálů (neuvedených  v ETA) se při návrhu  upevnění ETICS nevychází z výsledků tahových zkoušek.

7) Použití nesystémových  a necertifikovaných  ETICS: z důvodů konkurenční cenové výhody či z neznalosti.

Chyby při montáži upevnění

1) Špatně vyvrtaný otvor: vrtání nekolmých otvorů, malá hloubka vyvrtaného otvoru.

2) Použití příklepu: u děrovaného  zdiva či u pórobetonu.

3) Velké opotřebení vrtáku: malý průměr otvoru, velké množství  prachu v otvoru (důležitý je nejen průměr vrtacího břitu na

špičce vrtáku, ale i účinná šroubovice vrtáku pro vyhazování vyvrtaného  materiálu z otvoru).

4) Nesprávné  osazení kotvy: hlava talíře kotvy není osazena zároveň s izolantem nebo není zapuštěna 2 – 3 mm do izolantu.

5) Nesprávná montáž kotvy: rozpěrný trn je zaražen do kotvy dříve než je zapuštěn talíř kotvy do izolantu (pro snažší osazení

kotvy do izolantu možno použít montážní přípravek BRAVOLL® MPS).

22

VYSKLADNĚNÍ, NAKLÁDKA A EXPEDICE ZBOŽÍ

Naše výrobky jsou přepravovány  v pevném kartonovém boxu, který je označen etiketou Spit by BRAVOLL. Tato  etiketa je nositelem všech potřebných  identifikačních údajů, informací o rozměrech, a dále pak doporučením výrobce pro osazení kotvy

– viz obrázek.

Naše výrobky jsou určeny výhradně pro profesionální použití řádně proškolenými a odborně způsobilými pracovníky. Při jejich používání důsledně  dodržujte  pokyny uvedené  v návodech k použití  našich výrobků. Zátěžové hodnoty uvedené pro naše upevňovací systémy mají

čistě informativní charakter a mohou se lišit v závislosti  na kvalitě podkladových materiálů, podmínkách  montáže a okolním  prostředí.  Doporučujeme důsledně provádět výtažné zkoušky pro potvrzení Vašich  výpočtů dimenzování. Informace naleznete na stránkách www.bravoll.cz.

Váš distributor:

Obchodně technický poradce Česká republika +420 777 617 539

Obchodně technický poradce Slovenská republika +421 911 471 553

Zákaznický servis/objednávky  +420 565 428 603

Technik Česká a Slovenská republika +420 734 200 786

ITW Befestigungssysteme GmbH

Modletice 140 (Areál United Brands)

251 01 Říčany

www.bravoll.cz